《底芯星巡——煤矿顶板数字孪生智能防控平台》

申报书 · 公式与插图文字稿（含图占位框）

使用说明

1. 本稿按正文出现顺序编号：公式用「（1）（2）…」，图用「图1 图2 …」，表用「表1 表2 …」，互不混编。

2. 每条公式/图均标注「落位」，指明插入申报书的哪一节；引导句可直接抄入正文，保证图文衔接。

3. 图占位框为带边框的方框，在 Word 中插入图片后删除该框，图题保留在图下方。

4. 公式当前为线性文本，选中后按 Alt + = 可一键转为 Word 公式对象；如需更规范可用公式编辑器重排。

5. 全文建议小四号仿宋、1.5 倍行距（申报书填写须知第五条），A4 双面、左侧装订。

优先级：【必】= 评审重点关注，建议优先完成；【建议】= 加分项，时间允许时补充。

第一部分  公式文字稿（共 16 组）

一、硬件标定与量纲换算类 —— 插在「研究内容 1」末 或「2.1 硬件层 问题一」之后

对应正文"低功耗休眠采集与实物标定系数表保证精度"，把系数来源写成公式。

式（1）应变—锚杆载荷换算（对应"锚杆载荷"参量）【必】

ε = (ΔR / R) / K

σ = E · ε

F = σ · A	（1）

变量：K 为应变片灵敏度系数；ΔR/R 为相对电阻变化；E 为锚杆弹性模量；A 为锚杆截面积；F 为锚杆载荷（kN）。

引导句：锚杆载荷由贴片应变经式（1）换算，作为第二层巷道监测的基础量。

式（2）超声波测距与温度补偿（对应"顶板位移"）【建议】

d = v · t / 2

v = 331.4 + 0.607 T	（2）

变量：t 为超声波往返时延（s）；T 为环境温度（℃）；v 为声速（m/s）；d 为顶板位移（m）。

式（3）液位与岩溶承压水头两点线性标定【必】

h = h₀ + k · (N − N₀),    k = (h₁ − h₀) / (N₁ − N₀)

H = p / (ρ · g)	（3）

变量：N 为采集通道读数（ADC 码值或 4–20 mA 换算电流）；h₀、N₀ 为标定零点；k 为标定斜率；p 为承压水压（Pa）；ρ 为水密度；g 为重力加速度；H 为水头（m）。

引导句：液位与承压水头由式（3）两点标定得到，标定系数随终端下行并写入系数表，实现阈值热更新。

式（4）MQ2 可燃气体浓度换算【必】

Rs = (Vcc − Vout) / Vout · RL

ppm = a · (Rs / R0)^b	（4）

变量：Rs 为传感器电阻；R0 为洁净空气基准电阻；RL 为负载电阻；a、b 为标定常数。

式（5）薄膜压力（FSR）载荷反演（对应"支架阻力"）【必】

Rfsr = Rf · (Vcc − Vout) / Vout

F = c · Rfsr^(−d)	（5）

变量：Rf 为分压电阻；c、d 为幂律拟合系数，由实物标定逐路拟合得到。

引导句：薄膜压力与 FSR 系数按式（5）在实物标定中逐路拟合，取代出厂经验值。

二、特征工程类 —— 插在「研究内容 2」或「2.2 软件层 问题一」之后

对应正文"以时间对齐与滑动窗口统计解决多参量融合"。

式（6）滑动窗口统计特征（13 维特征的来源）【必】

μ = (1 / W) · Σ xᵢ

σ = √[ (1 / W) · Σ (xᵢ − μ)² ]

Δpk = max(x) − min(x)

r = (x_t − x_(t−1)) / Δt	（6）

变量：W 为窗口长度；μ、σ 为窗口内均值与标准差；Δpk 为峰峰值；r 为变化率。

引导句：每个参量在窗口内提取式（6）四类统计量，与机理量合并构成 13 维特征向量。

式（7）基准偏移归一化【建议】

ξᵢ = clip( (xᵢ − Bᵢ) / (Rᵢ − Bᵢ), 0, 1 )	（7）

变量：Bᵢ 为第 i 个参量的临界基准；Rᵢ 为对应红色阈值；ξᵢ 为归一化场强（0–1）。对应正文"从多维度设置参量临界基准"。

三、MCFLR 预警模型类 —— 插在「创新点 2」「研究内容 2」与「2.2 软件层 问题二」（最重要）

式（8）MCFLR 灾变概率【必】

z = β₀ + Σᵢ₌₁¹³ βᵢ · xᵢ′

p = 1 / (1 + e^(−z))

判定：p ≥ T（当前工作点 T = 0.70）	（8）

变量：βᵢ 为回归系数；z 为线性判别值；p 为灾变概率。

引导句：模型输出灾变概率如式（8），工作点 T 当前取 0.70，是在漏报与误报之间取的工程可接受平衡，不是理论最优。

式（9）目标函数（L2 正则 + 漏报代价加权 + 难负样本）【必】

J(β) = −(1 / N) · Σⱼ wⱼ · [ yⱼ · ln pⱼ + (1 − yⱼ) · ln(1 − pⱼ) ] + (λ / 2) · ‖β‖²	（9）

变量：wⱼ 为样本权重（漏报样本加权更大）；yⱼ 为真实标签；λ 为正则强度；‖β‖² 为 L2 惩罚项。对应正文"漏报代价优先的样本加权与难负样本策略"。

式（10）耦合强度 S 与耦合广度 B【必】（创新点 2 的核心定义式）

ξᵢ = clip( (xᵢ − Bᵢ) / (Rᵢ − Bᵢ), 0, 1 )

B_耦合 = (1 / M) · Σᵢ 1{ ξᵢ ≥ θᵢ }

S_耦合 = ( Πᵢ₌₁ᴹ ξᵢ )^(1 / M)	（10）

变量：M 为参与耦合的物理场数（应力、位移、水压、震动、锚杆、环境）；θᵢ 为该场基准；B_耦合 为超基准场数占比（广度）；S_耦合 为几何均值形式的强度。

机理说明（必须写进正文）：几何均值对"任一维度接近零"高度敏感，因此能把"单场突增"与"多场同涨"区分开，这正是"耦合"语义所在。

引导句：多物理场耦合作用按式（10）显式编码为耦合强度与耦合广度两个特征，再进入式（8）参与判别。

式（11）综合威胁度【建议】

Threat = α · S_耦合 + (1 − α) · B_耦合	（11）

变量：α 为强度与广度的权衡系数；Threat 与该参量临界基准 Th₀ 比较，对应正文"构建威胁度"。

四、预警分级与评价指标类 —— 插在「3.1 技术成果（1）」与「3.4 性能成果」

式（12）四级预警分段判据【必】

p < p₁              → 蓝色（正常）

p₁ ≤ p < p₂         → 黄色

p₂ ≤ p < p₃         → 橙色

p ≥ p₃              → 红色

建议初值：p₁ = 0.55,  p₂ = 0.70（工作点）,  p₃ = 0.85	（12）

说明：把工作点 0.70 落在橙色起点，与正文"阈值工作点当前取 0.70"自洽。

式（13）评价指标定义【必】（正文 3.4 只给了数值，需补定义）

Acc = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)

FPR = FP / (FP + TN)

Recall = TP / (TP + FN)

Precision = TP / (TP + FP)

F1 = 2 · Precision · Recall / (Precision + Recall)	（13）

目标：Acc ≥ 85%、FPR ≤ 15%、Recall ≥ 85%。

引导句：上述指标按式（13）定义，在固定测试集上评估，优于赛题"准确率 ≥85%、误报率 ≤15%"的量化要求。

式（14）端到端时延分解【建议】

T_total = t_采集 + t_总线 + t_LoRa + t_网关 + t_上行 + t_解析入库 + t_特征 + t_推理 + t_广播 + t_渲染 ≤ 5 s

约束：t_接口 < 500 ms,  t_广播 < 1 s,  t_阈值下行热生效 ≤ 10 s	（14）

对应正文「3.4 实时性」的四项指标。

五、通信与推演类 —— 插在「2.1 硬件层」与「研究内容 3」

式（15）LoRa 链路预算、丢包率与续航【建议】

FSPL(dB) = 32.44 + 20 · lg f(MHz) + 20 · lg d(km)

P_rx = P_tx + G_tx − L_path + G_rx

M_余量 = P_rx − S_rx   （M_余量 > 0 视为链路可用）

PLR = 1 − N_recv / N_sent

T_续航 = C_电池 / I_平均,   I_平均 = I_休眠 + duty · (I_发射 − I_休眠)	（15）

对应正文"验证 LoRa Mesh + 边缘网关在巷道遮挡条件下的丢包率与续航"。

式（16）趋势推演【建议】

最小二乘：ŷ_t = a + b · t,    b = Σ (tᵢ − t̄)(yᵢ − ȳ) / Σ (tᵢ − t̄)²

指数平滑：ŝ_t = α · x_t + (1 − α) · ŝ_(t−1)	（16）

对应正文「研究内容 3」"结合数据变化进行推演矿道情况变化趋势"。

第二部分  插图文字稿（共 13 张，含占位框）

图1【必】三端互联总体架构与技术路线图

落位：「技术路线、拟解决的问题及预期成果」→「1. 总体技术路线」（三层表之前或之后）。

【图1 占位框】 建议尺寸：宽 14 cm × 高 9 cm （插入图片后请删除本占位框）

图1  三端互联总体架构与技术路线图

图注：三层分别解决"测得到、传得出""算得准、管得住""看得见、判得明"，以标准化数据接口衔接，形成"感知—计算—决策—反馈"的完整闭环。

绘制要素：

· 底层 硬件层：五类参量 → STM32 七路采集 → RS485 汇聚 → LoRa Mesh + 边缘网关 → MQTT/UDP 双通道；执行侧 OLED + 声光告警

· 中层 软件层：数据接入治理 → 13 维特征 → MCFLR → 四级分级 → 预警升级督办 → 报表/权限/审计（PostgreSQL + Redis + WebSocket 广播）

· 顶层 VR/大屏层：六图层云图、三维巷道、时间轴回放、应急方案推演、多端一致呈现

· 纵向接口：上行"统一主题与报文规范"；下行 /cmd、/thr、/status

· 底部环形箭头："感知—计算—决策—反馈"，箭头回到硬件层

· 右下角小框：三级协同（企业端 / 智库端 / 监管端）

图2【必】硬件系统总体框图

落位：「研究内容 1」末 或「2.1 硬件层」开头。

【图2 占位框】 建议尺寸：宽 14 cm × 高 7 cm （插入图片后请删除本占位框）

图2  硬件系统总体框图

图注：硬件层完成"采集—汇集—回传—就地执行"四段流程，是预警闭环的执行末端而非单纯采集源。

绘制要素：

· 第 1 段 感知单元：薄膜压力（支架阻力）｜超声波测距（顶板位移）｜应变片（锚杆载荷）｜投入式压力变送器（岩溶水压）｜电化学传感（MQ2/CO₂/SO₂）｜温湿度

· 第 2 段 调理与汇集：信号调理 + 标定系数表 → STM32 七路采集（weight / yewei / fsr / distance / mq2_adc / temp / humidity）→ RS485 / CAN / 4–20 mA

· 第 3 段 通信：串口 / ESP8266 → LoRa Mesh → 边缘网关 → MQTT（UDP 备份通道）

· 第 4 段 就地执行：OLED 就地显示 + 声光告警 + 接收阈值热更新

· 旁注：本安供电、低功耗休眠采集；巷道粉尘潮湿防护

图3【必】监测点位布设平面示意图

落位：「研究内容 1」末（正文已写四组布设策略，配图最直观）。

【图3 占位框】 建议尺寸：宽 15 cm × 高 7 cm （插入图片后请删除本占位框）

图3  监测点位布设平面示意图（四组 11 个以上测点）

图注：按灾变类型分三层布设、不平均用力；岩溶区专项增设顶板钻孔承压水监测通道，水压与震动参量纳入耦合特征。

绘制要素：

· ① 综采工作面中部 200 m 范围：支架阻力 + 顶板位移，测点间距 1.5 m

· ② 回采巷道：锚杆载荷，每 50 m 设一个测站

· ③ 岩溶发育区：顶板钻孔承压水监测通道（水压 + 震动参量）

· ④ 风流断面：环境量（温度、湿度、CO₂/SO₂）

· 底部链路标注：四组合计 11 个以上测点 → RS485 → 巷道口汇聚节点 → LoRa → 边缘网关

· 图例：不同参量用不同图形符号区分，标注巷道走向与工作面位置

图4【必】端到端数据流时序图

落位：「1. 总体技术路线」的"数据流主线"那段之后。

【图4 占位框】 建议尺寸：宽 15 cm × 高 9 cm （插入图片后请删除本占位框）

图4  端到端数据流时序图

图注：数据流主线为"传感器 → 边缘网关 → 双通道上行 → 软件层解析与推理 → 三端渲染 → 下行执行 → 数据回流"，构成完整闭环。

绘制要素：

· 泳道划分：传感器 / 边缘网关 / 后端服务 / 三端与 VR

· 上行 ①采集 → ②RS485 汇总 → ③LoRa 上行 → ④MQTT 或 UDP 上行 → ⑤解析入库与缺失值处理 → ⑥时间对齐 + 13 维特征 → ⑦MCFLR 推理 → ⑧四级分级 + 预警升级状态机 → ⑨WebSocket/MQTT 广播 → ⑩孪生渲染与云图

· 下行：值班与专家研判 → 下达处置指令与阈值 → /cmd、/thr、/status → 硬件就地执行（阈值热更新、OLED/声光告警）

· 虚线回路：处置结果与真实数据回流 → 触发模型自动重训练

· 耗时标注：⑨ 广播 < 1 s；端到端 T_total ≤ 5 s

图5【必】MCFLR 预警算法流程图

落位：「研究内容 2」末 或「2.2 软件层 问题二」。

【图5 占位框】 建议尺寸：宽 11 cm × 高 13 cm （插入图片后请删除本占位框）

图5  MCFLR 预警算法流程图

图注：机理特征（耦合强度 / 广度）显式注入后进入逻辑回归判别，既保留力学机理的可解释性，又具备数据驱动自学习能力。

绘制要素：

· 多源接入 → 清洗与缺失值处理 → 时间对齐 / 滑动窗口 → 13 维特征构建

· → 基准偏移归一化 → 耦合强度 S 与耦合广度 B 计算

· → 线性组合 z → sigmoid 得灾变概率 p

· 判定菱形：p ≥ T ？ 是 → 四级分级（蓝 / 黄 / 橙 / 红）→ 输出预警与归因（"风险来自哪条构造、哪层含水层"）→ 推送三端

· 否 → 返回正常监测

· 旁注：模型支持基于真实回流数据的重训练，增量超过 200 条自动触发

图6【建议】模型自动重训练流程图

落位：「研究内容 2」末（"增量超过 200 条自动触发"处）。

【图6 占位框】 建议尺寸：宽 12 cm × 高 10 cm （插入图片后请删除本占位框）

图6  模型自动重训练流程图

图注：重训练全程不中断在线服务，参数持久化保存后热加载，用于改善现场适应性。

绘制要素：

· 数据回流 → 增量样本计数 ΔN → 判定菱形：ΔN > 200 ？

· 是 → 难负样本加权 + L2 正则训练 → 阈值扫描与评估（Acc / FPR / Recall）→ 判定菱形：是否达标？

· 达标 → 参数持久化 → 热加载上线；不达标 → 回退保留旧参数

· 闭环虚线回到"数据回流"

图7【建议】分级预警与处置状态机图

落位：「2.2 软件层」或「3.3 功能成果（2）」。

【图7 占位框】 建议尺寸：宽 13 cm × 高 7 cm （插入图片后请删除本占位框）

图7  分级预警与处置状态机图

图注：预警升级状态机贯通企业端值守、智库端评审、监管端督办三类业务动作。

绘制要素：

· 状态：正常（蓝）→ 黄色预警 → 橙色预警 → 红色预警 → 处置中 → 已处置 → 复核 → 闭环归档

· 转移条件：概率跨级、处置超时未闭环

· 超时未处置 → 自动升级督办（跳转到更高一级并通知监管端）

· 标注每步的责任端：企业端处置、监管端督办

图8【建议】三端（三级）协同业务流程图

落位：「研究内容 4」（标准化数据接口与三级协同管控）。

【图8 占位框】 建议尺寸：宽 15 cm × 高 8 cm （插入图片后请删除本占位框）

图8  三端（三级）协同业务流程图

图注：三级主体在同一孪生场景上分工联动，顶板管理从"被动防治"转向"主动透明防控"。

绘制要素：

· 泳道一 企业端：监测值守、现场处置、处置结果上报

· 泳道二 智库端：模型优化、机理研判、阈值评审

· 泳道三 监管端：跨矿汇总、预警升级督办、统计考核

· 交汇节点统一标注：同一孪生场景 / 统一数据标准 / 预警流转与阈值下发

图9【建议】三端 RBAC 权限矩阵图

落位：「研究内容 4」（可与图8 合并为一图两栏）。

【图9 占位框】 建议尺寸：宽 13 cm × 高 5 cm （插入图片后请删除本占位框）

图9  三端 RBAC 权限矩阵图

图注：权限按 RBAC 分级，配合验证码、多层限流与审计留痕，实现分角色授权与操作可追溯。

绘制要素：

· 纵轴（角色）：企业端 / 智库端 / 监管端

· 横轴（功能）：实时监测、预警处置、阈值配置、模型评审、跨矿汇总、报表、用户管理、审计查询

· 格内标注 √ 表示该角色可操作，— 表示禁止；可用表格形式直接呈现

图10【建议】网络通信与安全拓扑图

落位：「研究内容 4」末 或「2.4 三层贯通」。

【图10 占位框】 建议尺寸：宽 14 cm × 高 7 cm （插入图片后请删除本占位框）

图10  网络通信与安全拓扑图

图注：MQTT 与 UDP 双通道互为备份；下行主题承担阈值热更新与就地告警指令，链路可靠由 retain 与遗嘱消息保障。

绘制要素：

· 边缘网关 →（MQTT 加密通道：QoS 1 / retain / 遗嘱消息）+（UDP 备份通道）→ 后端服务

· 后端服务安全能力：RBAC 分角色授权 + 验证码 + 多层限流 + 审计留痕

· 数据层：PostgreSQL（时序与归档）+ Redis（缓存，不可用时内存降级）

· WebSocket 广播 → 综合态势大屏 / Web 三端 / 鸿蒙移动端 / VR 端

· VR 端经 UDP 双向通道，与硬件同构上下行数据

图11【建议】数字孪生六图层与交互推演流程图

落位：「研究内容 3」或「创新点 4」。

【图11 占位框】 建议尺寸：宽 14 cm × 高 8 cm （插入图片后请删除本占位框）

图11  数字孪生六图层与交互推演流程图

图注：把顶板失稳从数表里的数字变成肉眼可见的演化过程，支撑多方联合研判。

绘制要素：

· 六图层并列：矿山总览｜应力场｜位移场｜地质构造｜监测网络｜预警点位

· 交互链：长按测点 → 数值爬升动画 → 关联云图连锁扩张 → 地质素描卡关联 → 时间轴回放 →"如果—怎样"式应急方案推演

· 链路动画：LoRa 报文从测点经网关上行的全链路逐帧还原，通信拓扑与数据流同步可视化

图12【可选】多端一致渲染与降级流程图

落位：「2.3 VR/大屏层 问题二」。

【图12 占位框】 建议尺寸：宽 12 cm × 高 6 cm （插入图片后请删除本占位框）

图12  多端一致渲染与降级流程图

图注：针对统信 / Deepin 等环境的软件渲染与字体差异，统一数据渲染层保证多端一致并保留降级路径。

绘制要素：

· 渲染能力探测 → 判定菱形：WebGL 可用？

· 是 → WebGL 三维云图切片与三维巷道；否 → SVG 二维降级路径

· 统一数据渲染层 → 大屏 / Web / 鸿蒙 / VR 四端同源同现

图13【必】系统实物与运行截图组图（同时填补"已有基础"空白）

落位：「已有基础」整节 —— 该节目前为空白，放图既补图也补空白。

【图13 占位框】 建议尺寸：宽 15 cm × 高 10 cm（六宫格） （插入图片后请删除本占位框）

图13  系统实物与运行截图组图

图注：对应「3.3 功能成果」三项功能，说明硬件与平台均已实物贯通、可现场演示。

绘制要素：

· (a) 监测终端样机：STM32 + ESP8266 + 传感器 + OLED 就地显示

· (b) 就地声光告警动作实拍

· (c) 企业端实时监测页面截图（含矿井筛选与实时数值卡片）

· (d) 综合态势大屏截图（六图层云图）

· (e) 鸿蒙移动端界面截图

· (f) VR 端双向交互面板截图

· 每张子图下方标注 (a)(b)(c)… 编号，组图统一图题

第三部分  建议补充的表格（共 2 张）

现有"层次—定位—研究内容—关键技术"表建议统一编号为「表1」，以下两张顺延为表2、表3。

表2  技术栈选型

| 层次 | 模块 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件层 | 采集与通信 | STM32 多路采集 + RS485 / CAN / 4–20 mA + LoRa Mesh + 边缘网关 | 井下低功耗、抗遮挡，兼容存量监测设备 |
| 软件层 | 服务与存储 | Node.js + Express + PostgreSQL + Redis + MQTT（QoS 1 / retain / 遗嘱） | 时序与归档一体化，缓存不可用时自动降级 |
| 软件层 | 预警算法 | 13 维机理—数据融合特征 + 逻辑回归 + L2 正则 + 自动重训 | 纯 JS 实现可下沉边缘网关，系数可解释 |
| VR/大屏层 | 渲染与交互 | SVG / WebGL 数字孪生 + 六图层云图 + WebSocket 广播 | 弱渲染环境自动降级二维，多端同源同现 |
| 移动与沉浸端 | 终端适配 | 鸿蒙 ArkTS + VR 端 UDP 双向通道 | 国产化适配，与硬件同构上下行 |

表3  核心模块功能与技术支撑

| 模块 | 功能 | 技术支撑 | 对应成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全域感知模块 | 五类参量采集与 LoRa 回传 | STM32 七路采集、实物标定系数表、LoRa Mesh | 3.3（1） |
| 预警计算模块 | 灾变概率计算与四级分级 | 13 维特征、MCFLR、L2 正则、自动重训 | 3.1（1） |
| 管控业务模块 | 预警升级督办与三端协同 | RBAC、限流、审计留痕、分析报表 | 3.3（2） |
| 数字孪生模块 | 六图层云图与推演回放 | SVG / WebGL、时间轴回放、链路拓扑动画 | 3.3（3） |
| 接口与集成模块 | MQTT / REST / WebSocket 统一接入 | 统一主题体系、报文契约、契约测试 | 3.1（3） |

第四部分  格式规范与交稿前检查

一、编号与排版规范

1. 图题居中放在图下方，格式为「图N  图题」；表题居中放在表上方，格式为「表N  表题」。

2. 公式居中排版，编号右对齐为「（N）」；正文引用统一写"如式（N）所示"。

3. 图、表、公式各自按出现顺序连续编号；所有图插入后删除占位框。

4. 全文小四号仿宋、1.5 倍行距，A4 双面打印、左侧装订。

5. 图配色建议统一为深岩灰底 + 矿工橙主色（与平台界面一致），不使用霓虹色与发光效果。

二、交稿前检查清单

□ 图1、图4、图5 已完成（评审最先看技术路线与算法）

□ 式（8）（9）（10）（13）已插入并与正文措辞一致

□ 图13 已放入「已有基础」，该节空白已填写

□ 全文图表公式编号连续、无重号漏号

□ 封面起止年月与填写须知要求（2026 年 11 月至 2027 年 5 月）一致

□ 项目起止时间、项目来源等空白项已按须知填写，空缺项填"无"

□ 负责人科研情况、指导教师课题与支持情况、竞赛获奖情况已填写