附件1-1

福建师范大学协和学院

大学生创新训练项目申报书

项目编号

项目名称 底芯星巡——煤矿顶板数字孪生智能防控平台

项目负责人   章登辉   联系电话 19285936686

所在系别              信息技术系

学    号 124112024064 专业班级 计算机科学与技术2班

指导教师            林昌意，欧静

E-mail        2265329208@qq.com

申请日期           2026年9月26日

起止年月       2026年9月至2027年4月

福建师范大学协和学院创新创业学院

二〇二六年九月

填 写 须 知

一、项目分类说明：

1.创新训练项目是本科生个人或团队，在校内导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、设备和材料的准备、实验的实施、数据处理与分析、总结报告撰写等工作。

2.创业训练项目是本科生团队，在校内导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中承担一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、进行一定程度的验证试验，撰写创业报告等工作。

3.创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。申报该类项目需额外提交企业导师合作指导协议书作为附件。

二、项目编号先不填，项目起止年月填写2026年11月至2027年5月。

三、申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

四、申请参加大学生创新创业训练计划项目团队的人数含负责人在内不得超过5人。

五、表格中的字体小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

  - 基本情况

| 项目 名称 |  | 底芯星巡——煤矿顶板数字孪生智能防控平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属 学科 |  | 学科一级类： |  |  | 工学 |  |  |  |  | 学科二级类： |  |  | 计算机类 |  |  |
| 项目起止时间： 年 月至 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 姓名 |  | 章登辉 |  | 性别 |  |  | 男 | 民族 | 汉族 |  |  | 出生年月 |  |  | 2005年 9 月 |
| 学号 |  | 124112024064 |  | 联系 电话 |  |  | 19285936686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导 教师 |  | 林昌意 欧静 |  | 联系 电话 |  |  | 15306073791 13599056714 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人曾经参与科研的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师对本项目的支持情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目参加各级各类创新创业竞赛及获奖情况、入驻创业园情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 主 要 成 员 | 姓 名 |  | 学号 |  |  | 专业班级 |  |  |  |  | 所在系 |  |  | 项目中的分工 |  |
|  | 苏智鑫 |  | 124112024037 |  |  | 计算机科学与技术1班 |  |  |  |  | 信息技术系 |  |  |  |  |
|  | 翁冰琳 |  | 124292024034 |  |  | 电子信息工程1班 |  |  |  |  | 信息技术系 |  |  |  |  |
|  | 陈宇桐 |  | 124292024061 |  |  | 电子信息工程2斑 |  |  |  |  | 信息技术系 |  |  |  |  |
|  | 林玉晖 |  | 124232024072 |  |  | 数字媒体技术2班 |  |  |  |  | 信息技术系 |  |  |  |  |

  - 立项依据（可加页）

- 项目简介 我国煤矿地区煤矿开采深度逐年增加，地应力显著增高、地质构造复杂化、岩性条件劣化，导致顶板灾变风险急剧上升。在煤矿各类事故中，顶板事故的发生起数和死亡人数均居首位，严重威胁矿工生命安全与矿山生产效率。传统 “单点监测、事后分析” 的管控模式，存在监测数据碎片化、多源信息融合困难、预警模型适应性差、可视化程度低、管控响应滞后等痛点，已无法满足我国采矿地区煤矿顶板灾害 “实时感知、智能预警、协同管控” 的迫切需求。 本项目面向国家 “深地开发” 战略与煤矿智能化建设要求，研发基于数字孪生的煤矿顶板灾变智能预警与可视化决策系统，核心打造“硬件端全域感知网络 - 软件端智能计算引擎 - VR 数字大屏交互载体” 三端深度互联的数字孪生技术体系。项目围绕感知透明化、管控协同化与可视化、标准与集成化三大核心需求，以硬件端实现巷道顶板应力、位移、微震等多参量的全域实时采集，以软件端承载多源数据融合、灾变智能预警与数字孪生模型驱动，以 VR 数字大屏实现沉浸式三维可视化、灾变场景推演与人机交互决策；同时构建覆盖 “企业端 - 智库端 - 监管端” 的三级协同管控体系，打通煤矿各类监测系统的信息孤岛，推动顶板安全管理从 “被动防治” 向 “主动透明防控” 转变。 项目成果可直接服务我国采矿地区的煤矿安全生产，大幅降低顶板事故发生率，减少非计划停产与设备损毁成本；同时推动数字孪生、VR 可视化、智能传感等技术在煤矿安全领域的深度落地，技术原理与平台架构经适配后可推广至金属矿、隧道工程等地下工程领域，具备显著的社会效益、经济效益与广阔的应用前景。 - 研究目的 - 本项目的核心研究目的，旨在攻克煤矿顶板灾变场景下虚实融合的数字孪生管控技术，并构建一套可落地的巷道顶板安全智能预警平台。我们将搭建 “硬件端感知层 - 软件端计算层 - VR 数字大屏交互层” 三端互联的数字孪生三级架构，打通多源监测数据、孪生模型计算、可视化交互全链路，实现虚实同步、双向联动的闭环管控；针对国内煤矿复杂地质开采条件，优化传感器选型与布设方案，搭建多维度全覆盖顶板监测网络，实现采掘巷道顶板应力场、位移场的全域实时感知，解决传统单点监测数据零散、信息不全的痛点；依托软件端智能计算引擎，融合顶板灾变力学机理与多源监测数据，构建高适配、高准确率的智能预警模型，建立分级预警指标与阈值体系，实现顶板灾害超前识别与精准预警，改善传统预警模型适应性弱、误报率偏高的问题；以 VR 数字大屏作为核心交互载体，实现巷道顶板孪生模型沉浸式三维展示、灾变演化动态推演、应急方案可视化交互，支撑多方主体协同研判，提升安全管控响应速度；设计面向顶板灾变预警的标准化数据接口，实现硬件、软件、大屏之间的数据互通，完成与煤矿现有安全监控、生产系统的集成对接，构建 “企业端 - 智库端 - 监管端” 三级协同管控机制，提升矿山现代化治理水平；推动数字孪生、VR 可视化、大数据、智能传感等技术在煤矿安全领域深度落地，助力煤矿顶板安全管理向着数字化、智能化、可视化方向升级研究内容 - 研究内容 本项目的研究是围绕煤矿巷道顶板灾变防治的三大核心需求：感知透明化、管控协同化与可视化、标准与集成化，开展以下五方面研究。 1. 对于复杂地质巷道多维度风险监测。传统单点监测覆盖不足，难以反映采掘工作面与回采巷道的顶板风险。本研究按灾变类型分三层布设监测参量，不平均用力。第一层是支架阻力和顶板位移，直接对应来压与下沉，布设在综采工作面中部 200 m 范围。第二层是锚杆载荷，只在回采巷道布设。第三层是岩溶水压和环境量（水压、温度与 CO₂/SO₂等有害气体），属针对性补充。而监测采集到的数据经 RS485 汇总到巷道口汇聚节点，再用 LoRa 回传至边缘网关，确保数据传递的稳定性，避免数据丢失导致忽略灾难前兆。 【图2 占位框】 建议尺寸：宽 14 cm × 高 7 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图2 硬件系统总体框图 硬件层完成"采集—汇集—回传—就地执行"四段流程，是预警闭环的执行末端而非单纯采集源。 【图3 占位框】 建议尺寸：宽 15 cm × 高 7 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图3 监测点位布设平面示意图（四组 11 个以上测点） 按灾变类型分三层布设、不平均用力；岩溶区专项增设顶板钻孔承压水监测通道，水压与震动参量纳入耦合特征。 锚杆载荷由贴片应变经式（1）换算，作为第二层巷道监测的基础量。 ε=ΔRRK σ=E·ε F=σ·A （1） 变量：K 为应变片灵敏度系数；ΔR/R 为相对电阻变化；E 为锚杆弹性模量；A 为锚杆截面积；F 为锚杆载荷（kN）。 式（2）超声波测距与温度补偿（对应"顶板位移"） d=v·t2 v=331.4+0.607T （2） 变量：t 为超声波往返时延（s）；T 为环境温度（℃）；v 为声速（m/s）；d 为顶板位移（m）。 液位与承压水头由式（3）两点标定得到，标定系数随终端下行并写入系数表，实现阈值热更新。 h=h0+k·NN0,k=h1h0N1N0 H=pρg （3） 变量：N 为采集通道读数（ADC 码值或 4–20 mA 换算电流）；h₀、N₀ 为标定零点；k 为标定斜率；p 为承压水压（Pa）；ρ 为水密度；g 为重力加速度；H 为水头（m）。 式（4）MQ2 可燃气体浓度换算 Rs=VccVoutVout·RL ppm=a·RsR0b （4） 变量：Rs 为传感器电阻；R0 为洁净空气基准电阻；RL 为负载电阻；a、b 为标定常数。 薄膜压力与 FSR 系数按式（5）在实物标定中逐路拟合，取代出厂经验值。 Rfsr=Rf·VccVoutVout F=c·Rfsr−d （5） 变量：Rf 为分压电阻；c、d 为幂律拟合系数，由实物标定逐路拟合得到。 2. 对机理与数据双驱动的顶板灾变分级预警。传统预警模型适应性差、误报率偏高，问题出在机理与数据脱节。本研究先把顶板失稳的力学机理转成可计算特征与可执行判据，从多维度（应力、位移、岩溶水压、震动、锚杆变形、环境量）设置参量临界基准，构建威胁度。模型采用多场耦合融合逻辑回归（MCFLR），输出灾变概率与黄、橙、红三级决策。阈值工作点当前取 0.70，是在漏报与误报之间取的工程可接受平衡，不是理论最优。模型支持基于真实回流数据的重训练：增量超过 200 条自动触发，参数持久化保存，以改善现场适应性。 3. 对数字孪生驱动的透明感知与交互决策。以综合态势大屏为核心，构建矿山总览、应力场、位移场、地质构造、监测网络、预警点位六个图层，把监测数据实时映射为工作面与巷道的应力/位移云图与测点曲线，确保数据的准确性。结合数据变化进行推演矿道情况变化趋势，同时以动画还原 LoRa 数据从测点经网关上行至平台的传输路径，帮助值班人员理解风险演化。 式（16）趋势推演 最小二乘：ŷt=a+b·t,b=Σtit̄yiȳΣtit̄2 指数平滑：ŝt=α·xt+1α·ŝt1 （16） 【图11 占位框】 建议尺寸：宽 14 cm × 高 8 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图11 数字孪生六图层与交互推演流程图 把顶板失稳从数表里的数字变成肉眼可见的演化过程，支撑多方联合研判。 4. 对标准化数据接口与三级协同管控。本研究制定统一的数据接入与交互标准。上行以MQTT承载传感器时序数据，QoS 1、通配订阅；下行以 /cmd、/thr、/status 承载指令与阈值配置，配合 retain 与遗嘱消息保障链路可靠。业务部分设置三端进行控制：企业端负责监测值守与现场处置；智库端负责模型优化、机理研判与阈值评审；监管端负责跨矿汇总、预警升级督办与统计考核。权限用 RBAC 分级，配合验证码、多层限流与审计留痕，形成“采集—传输—处理—分析—预警—可视化—反馈”闭环。 【图8 占位框】 建议尺寸：宽 15 cm × 高 8 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图8 三端（三级）协同业务流程图 三级主体在同一孪生场景上分工联动，顶板管理从"被动防治"转向"主动透明防控"。 【图9 占位框】 建议尺寸：宽 13 cm × 高 5 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图9 三端 RBAC 权限矩阵图 权限按 RBAC 分级，配合验证码、多层限流与审计留痕，实现分角色授权与操作可追溯。 5. 对系统国产化的匹配手段。适配方面研究国产化环境（统信 UOS / Deepin）与移动端（鸿蒙 ArkTS）的部署方案，以及备份恢复与运维监控。 - 国、内外研究现状和发展动态 1. 国外研究现状 国外在煤矿顶板灾害领域的研究起步较早，早期形成了拱形冒落论、压力拱假说、悬臂梁假说、预成裂隙理论等经典覆岩破坏理论，为顶板失稳机理研究奠定了理论基础。在监测技术层面，国外将微震监测按尺度划分为大、中、小三类，大尺度监测可覆盖大范围岩层破裂事件，定位精度可达 500m 左右，在深部矿井顶板灾害监测中得到广泛应用。 在数字孪生与智能化技术应用方面，国外学者开展了多方向探索：Wang Hongwei 等提出基于数字孪生的复杂地质结构数字重建方法，实现地质体的三维可视化，为灾害预测提供技术支撑；针对煤矿通风系统，有研究构建了融合数字孪生与注意力机制 LSTM 网络的智能管控框架，多步预测平均绝对百分比误差达 2.87%，控制精度 97.3%，验证了数字孪生在煤矿动态系统管控中的有效性。在可视化交互领域，国外已将 VR/AR 技术应用于矿山安全培训、设备巡检等场景，初步实现了井下场景的沉浸式展示，但针对顶板灾变预警的专项 VR 可视化推演能力不足。 工程应用层面，美国长壁工作面已实现 400m 以上自动化开采，形成了以重型化设备与高可靠性为核心的技术体系，但针对喀斯特等复杂地质条件的自适应预警与协同管控研究相对薄弱；澳大利亚 CSIRO 等机构在惯性导航、煤岩识别领域取得突破，但对强采动矿压与顶板灾变的耦合响应机制缺乏深入研究。整体来看，国外针对顶板灾变的数字孪生全链条预警体系研究较少，且未形成 “感知硬件 - 计算软件 - 沉浸式大屏” 三端深度互联的一体化架构，技术方案对复杂岩溶地质的适配性不足。 2. 国内研究现状 国内在顶板灾害监测预警领域已形成较为完善的技术体系： - 监测技术与装备：地声、微震监测技术发展成熟，科研团队建立了多类多震源全自动识别理论与无需预先测速的震源定位方法，研发了地声智能感知全套技术装备，在国内 20 余个矿山成功应用，多次实现顶板垮塌超前预警；中国安全生产科学研究院研发的 “顶板雷达”，实现了毫米级精度的非接触式顶板变形实时监测，可应用于矿井与隧道坍塌预警场景，为硬件端感知能力建设提供了技术支撑。 - 预警模型与算法：预警方法从传统统计分析向多源融合的智能算法演进，有研究提出融合物理预警指标与时序特征的冲击地压预警方法，通过 GA-BP 算法与深度学习结合，预测 F1 值可达 0.88，提升了坚硬顶板场景的预警敏感性；同时，基于灰色神经网络、深度学习的顶板压力预测模型也得到广泛验证，预警精度持续提升，为软件端智能计算引擎提供了算法基础。 在数字孪生矿山与可视化领域，国内研究与应用快速推进： - 灾害防控方向，数字孪生已应用于密闭采空区管理、工作面危险源超前预警、应急救援辅助决策等场景，可实现灾害场景的实时再现与风险动态评估；针对煤矿突水风险，有研究构建了多源数据驱动的数字孪生模型，几何形态误差控制在 ±0.76m，预警准确率达 92.3%。 - 可视化交互方向，部分矿山已部署工业数字大屏，实现生产数据、安全指标的二维可视化展示；VR 技术也逐步应用于矿山安全培训、虚拟巡检等场景，但针对顶板灾变的沉浸式 VR 推演、多端联动的数字孪生体系仍处于探索阶段。 - 工程实践层面，淮北矿业集团构建了矿井数字孪生系统，实现井下设备状态实时映射与故障前瞻性维护；神东矿区通过 5G + 数字孪生技术，实现综采工作面设备远程精准操控，推动生产管控从 “井下” 向 “井上” 转型；但现有方案多侧重生产环节管控，针对顶板灾变专项的 “硬件感知 - 软件计算 - VR 交互” 三端互联体系尚未形成。 - 体系架构方面，国内学者提出了 “建模 - 感知 - 决策 - 控制” 的数字孪生闭环体系，为掘进工作面、综采工作面的智能管控提供了架构参考，但针对顶板灾变专项的三端协同数字孪生管控平台仍缺乏系统性研究。 - 创新点与项目特色 1. 三端互联与三级协同的闭环管控。本项目把三端串起来：硬件端负责多参量采集，软件端负责多源融合与灾变研判，VR/大屏端负责透明呈现与协同决策。软件端再分为“企业端—智库端—监管端”，用统一数据标准打通。三级主体在同一孪生场景上分工联动，顶板管理从被动防治转向主动透明防控。 2. 机理与数据双驱动的 MCFLR 预警模型。本项目用多场耦合融合逻辑回归（MCFLR），把应力、位移、水压、震动、锚杆、环境的多物理场耦合作用显式编码为耦合强度与耦合广度特征，既保留力学机理的可解释性，又具备数据驱动自学习能力。 3. 多种地质情况适配。根据不同的隧道情况可以分别增加对应的监测设备，如在岩溶发育区专项增设顶板钻孔承压水监测通道，把水压与震动参量纳入耦合特征。最后预警结果能回答“风险来自哪条构造、哪层含水层”等问题，提升复杂地质条件下的现场可用性。 4. 数字孪生交互设计。长按测点后数值爬升，顶板失稳从数表里的数字变成肉眼可见的演化过程。LoRa 报文从测点经网关上行的全链路以逐帧动画还原，通信拓扑与数据流同步可视化。移动端与 VR 侧复用同一孪生场景和同构数据通道，沉浸式终端像真实硬件一样向平台上下行数据，为后续灾变推演和应急演练留接口。 5. 工程实现国产化。本项目以国产工业操作系统为核心基础构建项目架构，服务端用 Node.js + PostgreSQL + Redis + MQTT，移动端为鸿蒙 ArkTS。已完成统信 UOS / Deepin 部署脚本与环境适配，实现核心技术与系统的国产化。 - 技术路线、拟解决的问题及预期成果 1. 总体技术路线 本项目技术路线采用的"硬件端—软件端—VR/数字大屏"三端互联体系：硬件层解决"测得到、传得出"，软件层解决"算得准、管得住"，VR/大屏层解决"看得见、判得明"，三层之间以标准化数据接口衔接，形成"感知—计算—决策—反馈"的完整闭环。 【图1 占位框】 建议尺寸：宽 14 cm × 高 9 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图1 三端互联总体架构与技术路线图 三层分别解决"测得到、传得出""算得准、管得住""看得见、判得明"，以标准化数据接口衔接，形成"感知—计算—决策—反馈"的完整闭环。 层次; 定位与目标; 主要研究内容; 关键技术. 硬件层; 顶板多参数全域实时感知，井下数据可靠上行与指令就地执行; 传感器选型与布设策略、信号调理与采集、供电与防护、LoRa 自组网与边缘网关、上下行通信协议、就地告警; 薄膜压力/超声波测距/应变片/投入式压力变送器/电化学传感；STM32 多路采集与标定；RS485/CAN/4—20 mA 汇聚；LoRa Mesh + 边缘网关；MQTT（QoS 1、retain、遗嘱）+ UDP 双通道；OLED/声光就地告警. 软件层; 多源数据融合、灾变智能预警与三端协同管控; 数据接入与治理入库、特征工程、MCFLR 预警模型与分级阈值、预警升级与督办流程、分析报表、权限与安全、模型运维与重训练; Node.js + Express 服务化；PostgreSQL 时序与归档存储；Redis 缓存与内存降级；13 维机理—数据融合特征；逻辑回归 + L2 正则 + 自动重训；WebSocket 实时广播；RBAC + 多层限流 + 审计留痕. VR/大屏层; 顶板风险沉浸式三维表达、灾变推演与人机协同决策; 数字孪生场景构建与图层管理、应力/位移场云图渲染、地质构造关联表达、灾变演化推演与回放、多端一致呈现与降级、沉浸式终端双向交互; SVG/WebGL 数字孪生渲染；六图层云图与时间轴回放；地质素描卡关联建模；LoRa 链路拓扑动画；Vue/ArkTS 多端；VR 端 UDP 双向通道；渲染能力探测与降级. 数据流主线： 传感器（硬件层）→ LoRa 自组网/边缘网关 → MQTT/UDP 双通道上行 → 软件层解析入库与缺失值处理 → 13 维特征工程 → MCFLR 灾变概率输出 → 四级阈值分级与预警升级状态机 → WebSocket/MQTT 广播 → VR/大屏层孪生场景渲染与云图、推演交互 → 值班与专家研判后下达处置指令/阈值 → 经下行主题回传硬件层就地执行（阈值热更新、OLED/声光告警）→ 处置结果与真实数据回流软件层，触发模型自动重训练。 【图4 占位框】 建议尺寸：宽 15 cm × 高 9 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图4 端到端数据流时序图 数据流主线为"传感器 → 边缘网关 → 双通道上行 → 软件层解析与推理 → 三端渲染 → 下行执行 → 数据回流"，构成完整闭环。 表2 技术栈选型 层次; 模块; 选型; 选型理由. 硬件层; 采集与通信; STM32 多路采集 + RS485 / CAN / 4–20 mA + LoRa Mesh + 边缘网关; 井下低功耗、抗遮挡，兼容存量监测设备. 软件层; 服务与存储; Node.js + Express + PostgreSQL + Redis + MQTT（QoS 1 / retain / 遗嘱）; 时序与归档一体化，缓存不可用时自动降级. 软件层; 预警算法; 13 维机理—数据融合特征 + 逻辑回归 + L2 正则 + 自动重训; 纯 JS 实现可下沉边缘网关，系数可解释. VR/大屏层; 渲染与交互; SVG / WebGL 数字孪生 + 六图层云图 + WebSocket 广播; 弱渲染环境自动降级二维，多端同源同现. 移动与沉浸端; 终端适配; 鸿蒙 ArkTS + VR 端 UDP 双向通道; 国产化适配，与硬件同构上下行. 2. 拟解决的关键问题 按三个层次分别梳理，每个问题均给出拟采用的解决路径： 2.1硬件层 问题一：井下受限条件下的多参数稳定感知与可靠传输可能会受到巷道供电困难、粉尘潮湿、信号遮挡严重，单一传感器覆盖不足且易漂移等因素的影响。拟以五类参量组合布设（工作面 1.5 m 间距 + 巷道 50 m 测站 + 岩溶区顶板钻孔 + 风流断面环境量）保证覆盖，以 LoRa 自组网 + 边缘网关中继保证链路，以低功耗休眠采集与实物标定系数表保证精度，并通过 MQTT 遗嘱/retain 与 UDP 双通道互为备份。 式（15）LoRa 链路预算、丢包率与续航 FSPL(dB)=32.44+20·lgf(MHz)+20·lgd(km) Prx=Ptx+Gtx−Lpath+Grx M余量=Prx−Srx(M余量>0视为链路可用) PLR=1−NrecvNsent T续航=C电池I平均,I平均=I休眠+duty·I发射I休眠 （15） 问题二：现有终端偏重数据上行，阈值调整与告警反馈难以直达现场。拟打通 /cmd、/thr、/status 下行主题，实现阈值热更新与就地 OLED/声光告警，使硬件层成为预警闭环的执行末端而非单纯采集源。 2.2软件层 问题一：当井下多源异构监测数据的统一管理和调节，由于各系统协议、采样频率、量纲与时间基准不一，导致数据碎片化严重。拟以标准化主题体系与统一报文规范（ID 前缀校验、缺失值占位、保留字段处理）解决接入，以时间对齐与滑动窗口统计解决多参量融合。 每个参量在窗口内提取式（6）四类统计量，与机理量合并构成 13 维特征向量。 μ=1W·Σxi σ=1W·Σxiμ2 Δpk=maxx−minx r=xtxt1Δt （6） 变量：W 为窗口长度；μ、σ 为窗口内均值与标准差；Δpk 为峰峰值；r 为变化率。 式（7）基准偏移归一化 ξi=clip(xiBiRiBi,0,1) （7） 变量：Bᵢ 为第 i 个参量的临界基准；Rᵢ 为对应红色阈值；ξᵢ 为归一化场强（0–1）。对应正文"从多维度设置参量临界基准"。 问题二：地处复杂地质条件下预警模型可能出现误报和适应性差的问题，如岩溶区构造与承压水扰动使工况多变，纯阈值易误报、纯黑盒模型难落地。拟以机理特征（耦合强度/广度）注入、难负样本加权、工作点阈值可调与真实回流数据自动重训（增量 >200 条触发）加以解决。 模型输出灾变概率如式（8），工作点 T 当前取 0.70，是在漏报与误报之间取的工程可接受平衡，不是理论最优。 z=β0+Σi=113βi·x′i p=11e−z 判定：p≥T(当前工作点T=0.70) （8） 变量：βᵢ 为回归系数；z 为线性判别值；p 为灾变概率。 式（9）目标函数（L2 正则 + 漏报代价加权 + 难负样本） Jβ=−1N·Σjwj·yj·lnpj+1yj·ln1pj+λ2·β2 （9） 变量：wⱼ 为样本权重（漏报样本加权更大）；yⱼ 为真实标签；λ 为正则强度；‖β‖² 为 L2 惩罚项。对应正文"漏报代价优先的样本加权与难负样本策略"。 多物理场耦合作用按式（10）显式编码为耦合强度与耦合广度两个特征，再进入式（8）参与判别。 ξi=clip(xiBiRiBi,0,1) B耦合=1M·Σi1{ξi≥θi} S耦合=Πi=1Mξi1M （10） 变量：M 为参与耦合的物理场数（应力、位移、水压、震动、锚杆、环境）；θᵢ 为该场基准；B耦合 为超基准场数占比（广度）；S耦合 为几何均值形式的强度。 机理说明：几何均值对"任一维度接近零"高度敏感，因此能把"单场突增"与"多场同涨"区分开，这正是"耦合"语义所在。 式（11）综合威胁度 Threat=α·S耦合+1α·B耦合 （11） 变量：α 为强度与广度的权衡系数；Threat 与该参量临界基准 Th₀ 比较，对应正文"构建威胁度"。 【图5 占位框】 建议尺寸：宽 11 cm × 高 13 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图5 MCFLR 预警算法流程图 机理特征（耦合强度 / 广度）显式注入后进入逻辑回归判别，既保留力学机理的可解释性，又具备数据驱动自学习能力。 【图6 占位框】 建议尺寸：宽 12 cm × 高 10 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图6 模型自动重训练流程图 重训练全程不中断在线服务，参数持久化保存后热加载，用于改善现场适应性。 问题三： 井下带宽与上位算力有限。拟以纯 JS 实现的轻量模型、Redis 缓存与内存降级、批量写入优化，验证模型下沉边缘网关的可行性，保障接口响应 <500 ms、预警端到端 ≤5 s。 2.3VR/大屏层 问题一：二维图表难以支撑多方联合研判，矿压显现过程不可见。拟以三维云图切片 + 地质构造空间关联 + 链路拓扑动画 + 长按连锁推演构建透明感知，并开发时间轴回放与应急方案推演。 问题二：大屏、Web、鸿蒙、VR 多端技术栈异构，统信/Deepin 等环境存在 WebGL 软件渲染与字体差异。拟统一数据渲染层保证同源同现，实现渲染能力探测与 SVG 降级路径。 【图12 占位框】 建议尺寸：宽 12 cm × 高 6 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图12 多端一致渲染与降级流程图 针对统信 / Deepin 等环境的软件渲染与字体差异，统一数据渲染层保证多端一致并保留降级路径。 2.4三层贯通 问题一：硬件固件、软件服务与前端渲染若各自约定字段，集成时返工成本高，容易导致数据漂移，难以实现真正互联。拟对唯一接口契约进行冻结并以契约测试（含真机数据校验脚本与调试页）纳入自动化用例（当前 6 套件 36 项），配合风险登记册对 STM32 真机联调（唯一高风险项）等逐条跟踪闭环。 【图10 占位框】 建议尺寸：宽 14 cm × 高 7 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图10 网络通信与安全拓扑图 MQTT 与 UDP 双通道互为备份；下行主题承担阈值热更新与就地告警指令，链路可靠由 retain 与遗嘱消息保障。 3.预期成果 3.1. 技术成果 （1）形成多条件耦合智能预警技术：形成机理与数据双驱动的 MCFLR 预警模型，多物理场耦合作用显式编码为 13 维特征，建立"蓝—黄—橙—红"四级预警指标与阈值体系，支持多参数在线配置与真实数据回流持续自学习。 式（12）四级预警分段判据 p<p1→蓝色（正常） p1≤p<p2→黄色 p2≤p<p3→橙色 p≥p3→红色 建议初值：p1=0.55,p2=0.70(工作点),p3=0.85 （12） 说明：把工作点 0.70 落在橙色起点，与正文"阈值工作点当前取 0.70"自洽。 （2）矿道数字孪生建模情景展示：形成断层、溶洞、含水层等多种特殊地质构造下矿道的数字孪生建模与灾变演化推测和演示的方法，预警结果可回答"风险来自哪条构造、哪层含水层"。 （3）规范多端数据标准接口情况：形成面向顶板灾变预警MQTT/REST /WebSocket统一接入标准与传感器选型、布设、LoRa 组网方案，建成不少于 3000 条、含难负样本且训练流程可复现的顶板多参量监测标注数据集，为打通煤矿各类监测系统"信息孤岛"提供可直接采用的规范与数据基础。 （4）三端互联构建完整系统：交付顶板多参量监测终端样机与"底芯星巡"平台V1 .0，实现"硬件感知—软件计算—VR/大屏交互"全栈贯通，核心算法自研、代码自主可控。 3.2. 应用成果 （1）煤矿安全开采保障：构建实时监测、协同管理的一体化方案，直接服务矿区煤矿顶板安全管理，支撑预警准确率提升与应急响应时间缩短，减少顶板事故与非计划停产损失。 （2）矿产行业综合价值高：技术原理与平台架构经适配后可推广至金属矿、隧道工程等地下工程领域，输出试点部署方案、成本估算与推广适配路径。 （3）国产化自主可控：全系统基于开源技术栈与鸿蒙 ArkTS 构建，完成统信 UOS/Deepin 环境适配，实现零许可成本、离线可部署与工业数据本地存储自主可控。 3.3. 功能成果 （1）多维综合监测功能实现：通过支架阻力、顶板位移、锚杆载荷、岩溶水压与环境量五类参量自动采集与 LoRa 组网上行，覆盖工作面、巷道、岩溶区、风流断面四组 11 个以上监测点位；支持阈值下行热更新与就地 OLED/声光告警。 （2）精确预警管控反馈功能：通过双端数据接入治理、灾变概率计算、分级预警、预警升级督办、分析报表与审计留痕，形成了精确完整的业务闭环。 【图7 占位框】 建议尺寸：宽 13 cm × 高 7 cm （插入图片后请删除本占位框）. 图7 分级预警与处置状态机图 预警升级状态机贯通企业端值守、智库端评审、监管端督办三类业务动作。 （3）数字孪生可视化功能：提供综合态势大屏与六图层透明感知场景、应力图、WebGL 三维巷道、灾变时间轴回放与应急方案推演交互，支持 VR 端双向沉浸操作，大屏、Web、鸿蒙、VR 多端一致呈现。 表3 核心模块功能与技术支撑 模块; 功能; 技术支撑; 对应成果. 全域感知模块; 五类参量采集与 LoRa 回传; STM32 七路采集、实物标定系数表、LoRa Mesh; 3.3（1）. 预警计算模块; 灾变概率计算与四级分级; 13 维特征、MCFLR、L2 正则、自动重训; 3.1（1）. 管控业务模块; 预警升级督办与三端协同; RBAC、限流、审计留痕、分析报表; 3.3（2）. 数字孪生模块; 六图层云图与推演回放; SVG / WebGL、时间轴回放、链路拓扑动画; 3.3（3）. 接口与集成模块; MQTT / REST / WebSocket 统一接入; 统一主题体系、报文契约、契约测试; 3.1（3）. 3.4. 性能成果 （1）预警精度：测试集预警准确率 ≥85%（力争 95% 以上）、误报率 ≤15%（力争 5% 以内）、漏报召回率 ≥85%（力争 90% 以上），整体优于赛题"准确率 ≥85%、误报率 ≤15%"的量化要求。 上述指标按式（13）定义，在固定测试集上评估，优于赛题"准确率 ≥85%、误报率 ≤15%"的量化要求。 Acc=TPTNTPTNFPFN FPR=FPFPTN Recall=TPTPFN Precision=TPTPFP F1=2·Precision·RecallPrecisionRecall （13） 目标：Acc ≥ 85%、FPR ≤ 15%、Recall ≥ 85%。 （2）实时性：预警端到端响应 ≤5 秒，接口响应时间 <500ms，WebSocket 实时广播延迟 <1 秒，阈值下发现场热生效 ≤10 秒。 式（14）端到端时延分解 Ttotal=t采集+t总线+tLoRa+t网关+t上行+t解析入库+t特征+t推理+t广播+t渲染≤5s 约束：t接口<500ms,t广播<1s,t阈值下行热生效≤10s （14） （3）稳定性：连续 72 小时真机采集入库不中断，MQTT/UDP 双通道互为备份，缓存组件不可用时自动降级本地运行，LoRa 组网丢包率与续航满足井下布设要求。 （3）兼容性：适配 Windows 11、统信 UOS/Deepin、鸿蒙终端环境与主流浏览器，WebGL 渲染受限环境下具备自动降级二维场景能力。 - 项目研究进度安排 实施按硬件-软件-VR三端组织，各层工作及其时序如下。 前期准备（2026.9-2026.11） （1）对当前项目进行需求分析、制定可行性方案，对项目功能进行概要设计和需求硬件固件进行采购，为三层结构实现奠定基础。 硬件层（2026.11—2027.2） （1）传感器实物标定与布设落地：对薄膜压力、超声波测距、锚杆应变、投入式压力变送器与电化学模组逐路标定，重点完成 MQ2、FSR 系数校准，形成 11 类监测点位（工作面 1.5 m 间距、巷道 50 m 测站、回风巷顶板钻孔、风流断面）的布设与安装工艺。 （2）采集链路打通：完成 STM32 七路采集（weight/yewei/fsr/distance /mq2_adc/temp/humidity）→ 串口/ESP8266 → MQTT Broker → 后端桥接服务的端到端联调，解决桥接模块尚未在服务主入口接线的问题，实现真机数据入库上屏。 （3）组网与就地能力：验证 LoRa Mesh + 边缘网关在巷道遮挡条件下的丢包率与续航，完成阈值热更新与 OLED/声光就地告警的下行执行，使预警在最末端也能被现场人员直接感知。 软件层（2026.11—2027.3） （1）数据治理与存储：完善解析入库、时间对齐与滑动窗口统计，落地 PostgreSQL + Redis 双缓存与冷热数据归档，保障硬件、VR 两端来源数据在同一套契约下融合。 （2）预警模型深化：引入发榜单位提供的脱敏历史数据集与仿真数据混合训练；补齐"蓝色—黄色—橙色—红色"四级预警体系与阈值可配置能力；建立漏报代价优先的样本加权与难负样本策略；开展阈值扫描与分级精确率/召回率分析，目标在保持误报率 ≤15% 前提下将红色预警召回率提升至 80% 以上。 （3）管控业务与安全加固：贯通企业端值守、智库端模型评审、监管端跨矿督办业务流程，完善预警升级状态机与分析报表；完成凭据分环境隔离、公开路由收敛、备份恢复演练与长稳运行测试。 VR/大屏层（2026.12—2027.3） （1）孪生场景升级：在现有 SVG 孪生场景与六图层云图基础上，引入 WebGL 三维渲染引擎构建巷道与覆岩三维模型，实现应力场/位移场三维云图切片与断层、溶洞、含水层等地质构造的空间关联表达，并保留渲染能力探测与 SVG 降级路径。 （2）推演与回放：开发灾变过程时间轴回放与"如果—怎样"式应急方案推演，完善长按测点—关联云图连锁扩张的交互研判机制。 （3）多端一致与双向交互：对齐综合态势大屏、企业端、智库端、监管端与鸿蒙移动端的孪生呈现，扩展 VR 端经 UDP 通道像硬件一样上下行数据的交互路径，支撑沉浸式场景下的协同研判。 集成与结题（2027.3—2027.5） （4）三端全链路集成验证：与煤矿现有安全监控系统开展接口适配验证，完成端到端联调与并发时延压测（接口响应 <500 ms、WebSocket 广播 <1 s、预警端到端响应 ≤5 s）。 （5）成果凝练：整理算法说明与演示视频、源代码与部署包，撰写研究报告与论文、申请软件著作权，形成结题材料并按赛事规范完善作品。 - 已有基础 - 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩 【图13 占位框】 建议尺寸：宽 15 cm × 高 10 cm（六宫格） （插入图片后请删除本占位框）. 图13 系统实物与运行截图组图 对应「3.3 功能成果」三项功能，说明硬件与平台均已实物贯通、可现场演示。 - 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

三、指导教师意见

导师（签章）： 年 月 日

四、系意见

系分管领导（签章）： 年 月 日

五、学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）： 年 月 日

六、审批意见

分管领导（签章）： 年 月 日