深地智控 · 煤矿顶板智能预警平台

ESP8266 硬件端 MQTT 数据接入方案

（硬件 → 上位机 → 后端 → 三端可视化 全链路说明与代码）

文档版本：V1.0          日期：2026-09-23

# 一、方案概述

本方案实现一块基于 ESP8266 WiFi 模块的硬件设备，通过 MQTT 协议将现场传感器测量值实时上报到深地智控平台，数据经后端写入数据库并广播到 PC 端（企业端 / 智库端 / 监管端）与鸿蒙端实时刷新。

数据链路如下（全链路均为本项目已具备的现有能力）：

[ESP8266 硬件端]

│  连接 Windows 移动热点 (网关 192.168.137.1)

│  MQTT 发布：sensor/<sensorId>/data  =  数值 或 {"value":数值}

▼

[Mosquitto MQTT Broker]  (本机, 端口 1883 明文 + 8883 TLS)

│  用户名密码认证：coal_bridge / DeepMine#mqtt2026

▼

[后端 mqtt-bridge]  backend/services/mqtt-bridge.js

│  订阅 sensor/+/data → 解析 → 校验传感器存在 → 写 sensor_history + 更新 sensors

▼

[PostgreSQL]（sensor_history, source=mqtt）+ WebSocket(8080) 广播

▼

[PC 三端 / 鸿蒙端]  传感器当前值、趋势曲线、预警联动实时更新

# 二、硬件清单

| 序号 | 硬件/模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP8266 开发板（NodeMCU / Wemos D1 mini） | WiFi 联网 + 主控，烧录本方案固件 |
| 2 | 待测传感器 | 如薄膜压力、温度、湿度、超声波测距等，接 ADC 或数字 IO |
| 3 | 面包板 + 跳线 | 搭建测量电路 |
| 4 | USB 数据线 | 连接 ESP8266 与电脑，用于烧录与串口调试 |

# 三、接线说明（以 Wemos D1 mini 接电压型传感器为例）

| 传感器引脚 | ESP8266 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信号输出(Vout) | A0 (ADC) | 模拟量输入，0~3.3V |
| VCC | 3V3 | 供电 |
| GND | GND | 共地（必须共地，否则读数异常） |
| （数字型如 DHT11） | D2(GPIO4) | 数字数据脚接入 |

说明：ESP8266 的 ADC 满量程 3.3V（对应读数 0~1023）。若传感器输出 0~5V，需先分压降到 3.3V 以内，避免损坏模块。

# 四、开发环境搭建

安装 Arduino IDE（1.8.x 或 2.x）。

添加 ESP8266 开发板支持：文件 → 首选项 → 附加开发板管理器网址，填入：

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

工具 → 开发板 → 开发板管理器，搜索 ESP8266，安装 “esp8266 by ESP8266 Community”。

库管理器安装 MQTT 库：搜索安装 PubSubClient（作者 Nick O'Leary）。

（如需解析 JSON 载荷）库管理器安装 ArduinoJson。

选择开发板型号（NodeMCU 1.0 或 LOLIN(WEMOS) D1 mini），选择正确 COM 口。

# 五、对接参数（务必与后端一致）

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WiFi | 电脑 Windows 移动热点 | ESP8266 连此热点才能通到 192.168.137.1 |
| MQTT Broker | 192.168.137.1 | Windows 热点网关地址 |
| 端口 | 1883 | 明文（内网调试用，后端 bridge 已切 1883） |
| 用户名 | coal_bridge | broker 认证（allow_anonymous=false） |
| 密码 | DeepMine#mqtt2026 | broker 认证密码 |
| 发布主题 | sensor/<sensorId>/data | sensorId 必须为数据库 sensors 表中存在的 id |
| 载荷格式 | 12.5 或 {"value":12.5} | 有 topic 定位，可不带 sensorId |

数据库 sensors 表当前存在的 sensorId（示例）：

sensor_film_pressure  薄膜压力       sensor_ultrasonic   超声波测距

sensor_strain        锚杆弯折       sensor_vibration    震动

sensor_temperature   DHT11温度       sensor_humidity     DHT11湿度

sensor_co2           CO2浓度        sensor_water_pressure 水压

...（共 19 个点位，以库内实际为准）

# 六、完整固件代码（esp8266_mqtt.ino）

把下面代码整体复制进 Arduino IDE 新建工程，仅需改动顶部 WiFi 热点名/密码，以及(可选)SENSOR_ID。

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

/* ================= ① 按你的环境修改 ================= */

const char* WIFI_SSID = "你的热点名";

const char* WIFI_PASS = "你的热点密码";

/* ================= ② 对接后端（与 backend/.env 一致）=== */

const char* MQTT_HOST = "192.168.137.1";   // Windows 移动热点网关

const int   MQTT_PORT = 1883;              // 明文，后端 bridge 已切 1883

const char* MQTT_USER = "coal_bridge";

const char* MQTT_PASS = "DeepMine#mqtt2026";

/* ================= ③ 上报点位（必须库中存在）========= */

const char* SENSOR_ID = "sensor_film_pressure";

WiFiClient   espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup() {

Serial.begin(115200);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

Serial.print("WiFi 连接中");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }

Serial.println("\nWiFi 已连接, IP=" + WiFi.localIP().toString());

client.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);

}

void reconnectMQTT() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("MQTT 连接中...");

/* 必须带用户名密码，broker 关闭了匿名访问 */

if (client.connect("esp8266-sensor", MQTT_USER, MQTT_PASS)) {

Serial.println("已连接");

} else {

Serial.print("失败, rc="); Serial.print(client.state());

Serial.println(", 5s 后重试");

delay(5000);

}

}

}

void loop() {

if (!client.connected()) reconnectMQTT();

client.loop();

/* 读取传感器读数（示例：A0 电压，替换成你的真实读数） */

int raw   = analogRead(A0);

float value = raw * (3.3f / 1024.0f);

char topic[64]; char payload[16];

snprintf(topic,   sizeof(topic),   "sensor/%s/data", SENSOR_ID);

snprintf(payload, sizeof(payload), "%.2f", value);

if (client.publish(topic, payload)) {

Serial.print("已发布 "); Serial.print(topic);

Serial.print(" = "); Serial.println(payload);

} else {

Serial.println("publish 失败");

}

delay(2000);   /* 每 2 秒上报一次 */

}

同时上报多个点位：可分别调用 publish，例如：

void loop() {

if (!client.connected()) reconnectMQTT();

client.loop();

client.publish("sensor/sensor_film_pressure/data", "13.20");

client.publish("sensor/sensor_temperature/data",   "25.00");

client.publish("sensor/sensor_vibration/data",     "0.18");

delay(2000);

}

# 七、烧录与上传

工具 → 开发板 → 选择 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) 或 LOLIN(WEMOS) D1 mini。

工具 → 端口 → 选择 ESP8266 对应 COM 口。

点击“上传”，等待编译并烧写完成。

打开“工具 → 串口监视器”，波特率选 115200。

复位开发板，应看到：WiFi 已连接 → MQTT 连接中…已连接 → 已发布 ……

# 八、验证与数据入库

当串口打印“已发布 sensor/sensor_film_pressure/data = 13.20”时，数据已发给 broker。随后可在 PC 前端（企业端/智库端/监管端）传感器面板看到该点位“当前值”跳动，点击“趋势”查看曲线。

数据库侧确认（source 应为 mqtt）：

SELECT sensor_id, value, source, source_addr, created_at

FROM sensor_history WHERE source = 'mqtt'

ORDER BY id DESC LIMIT 10;

# 九、网络与防火墙（重要）

电脑需开启 Windows 移动热点，ESP8266 连接该热点（网关固定 192.168.137.1）。

后端 mqtt-bridge 已配置为 tcp://localhost:1883，与热点同机，硬件数据可直接互通。

若需从其他机器/跨网段访问，请放行相关端口：

netsh advfirewall firewall add rule name="CoalMonitor MQTT 1883" dir=in protocol=TCP localport=1883 action=allow

netsh advfirewall firewall add rule name="CoalMonitor UDP 8890" dir=in protocol=UDP localport=8890 action=allow

# 十、常见问题排查

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| MQTT 连接失败 rc=1 | 地址/端口不对或拒绝连接 | 检查 192.168.137.1、端口 1883 |
| rc=4 | 用户名或密码错误 | 核对 coal_bridge / DeepMine#mqtt2026 |
| rc=2 | clientId 冲突 | 更换 clientId（如 esp8266-001） |
| WiFi 一直连不上 | 热点名/密码错误，或热点未开启 | 核对 SSID/PASS，确认热点开启 |
| 发布成功但库里无数据 | topic 或 payload 不符；sensorId 不在库 | 确认 sensor/<真实id>/data；载荷为数值或 {"value":x} |
| 后端日志“传感器不存在” | 发送的 sensorId 不在 sensors 表 | 改用库内 19 个真实点位之一 |

# 附：相关关键文件与端口一览

| 内容 | 位置 / 值 |
| --- | --- |
| 后端 MQTT 桥接服务 | backend/services/mqtt-bridge.js |
| UDP 网关（可选，上位机收口） | backend/services/udp-bridge.js · UDP 8890 |
| 相关配置 | backend/.env：MQTT_URL / MQTT_USER / MQTT_PASS；UDP_HOST / UDP_PORT |
| 数据库 | PostgreSQL coal_mine_guard · schema 见 sjk/schema.sql |
| 演示发送脚本 | backend/scripts/mqtt-publisher.js / udp-publisher.js |

本方案完整链路：ESP8266(MQTT 已认证) → 热点网关 → Mosquitto(1883) → 后端 mqtt-bridge(订阅 sensor/+/data) → PostgreSQL sensor_history + WebSocket → PC/鸿蒙三端实时展示。